MEMORIAL DESCRITIVO.

Obra: Construção do Centro de Convivência.

Local: Rua Rudolfo Beutler – Lagoa dos Três Cantos - RS

Área: 360,00 m2

Segunda Etapa : EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS EM ALVENARIA E RESTANTE DOS SERVIÇOS ELENCADOS NO PROJETO.

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais a serem utilizados na execução das divisórias internas de alvenaria, bem como as esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, pavimentações e demais serviços elencados no projeto, bem como estabelecer as normas que deverão reger a execução e todos os serviços.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feita a retirada da grama existente no local para dar inicio a obra.

- INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA:

Deverá ser fornecida a placa de obra e  instalado o barracão de obra.

- TRABALHOS EM TERRA:

Os serviços de cortes e aterros necessários para o preparo do terreno, serão executados pela prefeitura.

A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado, seguindo  após a execução das valas para as fundações.

O aterro interno deverá ser compactado manualmente em camadas de no máximo 20 cm.

- LIMPEZA DA OBRA:

O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da construção.

- INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES:

As fundações serão sapatas corridas, sendo que, serão de concreto ciclópico.

Sapata Corrida: Deverá ter uma largura de 50 cm e profundidade de 35 cm, deverá ser compactado o fundo da vala antes da colocação do concreto ciclópico, traço do concreto de enchimento e Fck 13,5.

Viga de fundação: terá 20 cm de largura e 27 cm de altura, armada com 4 barras de ferro 3/8” e estribada a cada 15 cm.

- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Serão executados pilares no encontro das alvenarias com a estrutura de concreto pré-moldado, serão 9 pilares de 20x20 cm e armados com 4 barras de ferro 3/8” e estribada a cada 15 cm.

Serão ainda executadas vigas (cintas) sobre todas as alvenarias, em alturas diferentes, conforme projeto, armada com 4 barras de ferro 3/8” e estribada a cada 15 cm, com a largura da parede e altura de 25 cm.

- PAREDES E PAINÉIS:

As paredes serão de alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos deitados, exceto as divisórias dos banheiros (vasos) e a alvenaria acima da cinta nos 4,00 metros de altura, até encontrar o forro inclinado, que será de cutelo.

Todas as alvenarias deverão ficar perfeitamente alinhadas e prumadas, as juntas deverão ser de 1,2 cm de espessura.

Para a execução da alvenaria, deverá ser utilizada argamassa no traço 1:2:8, cimento cal e areia.

Sobre a alvenaria será executada uma viga de amarração em concreto armado.

- ESQUADRIAS E VEDAÇÕES:

Porta em vidro temperado 10,0mm inclusive acessórios e fechadura, com dimensões especificadas em planta arquitetônica.

As janelas serão de vidro temperado 8,0 mm, com dimensões especificadas em planta.

As portas internas serão de madeira semi-oca, 4 delas, que são: as portas de entrada dos banheiros e banheiros adaptados, as demais portas serão de ferro completas (demais vasos).

- SOLEIRA:

Na porta de entrada terá uma soleira de granito.

- IMPERMEABILIZAÇÕES:

A viga baldrame receberá tratamento impermeabilizante com hidroasfalto, aplicado em duas demãos cruzadas.

- REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:

As paredes de alvenaria receberão revestimentos de salpique, emboço e reboco, com finalidade de garantir proteção as mesmas.

Chapisco: as alvenarias deverão ser chapiscadas antes da execução do reboco; deverá ser adotada para o chapisco argamassa de cimento e areia traço 1:3, o chapisco deverá ser aplicado diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda superfície de tijolo.

Emboço: no traço 1:2:3 de cimento cal e areia, devidamente alinhado e aprumado, seguido de reboco no traço 1:4:12 de cimento cal e areia fina.

Reboco: devidamente alinhado e aprumado, e superfície lisa.

Azulejo: Os banheiros receberão revestimento cerâmico até 2 m de altura e cozinha apenas uma faixa acima da pia.

Os azulejos deverão ser assentados com argamassa colante e respeitadas juntas de dilatação conforme recomendação do fabricante. Acabamento através de rejuntamento. O tipo do revestimento e cor deverá ter aprovação da prefeitura.

- PAVIMENTAÇÃO:

O pavimento receberá contrapiso executado após compactação e execução de lastro de brita  espessura 3,0 cm.

Deverá ser executado o contrapiso e a regularização do mesmo para receber o piso cerâmico de 1ª classe PEI 4, com dimensões previamente autorizadas por equipe da Prefeitura Municipal, assentado com argamassa de assentamento interna industrializada e rejunte. Enquanto que o Salão de Eventos será de contrapiso alisado.

- PINTURA INTERNA E EXTERNA.

As superfícies devem estar secas, isentas de óleos, graxas e material pulverulento. As superfícies devem ser lixadas antes do início da pintura.

A pintura das paredes rebocadas, deve ocorrer somente após a cura completa do reboco.

As paredes de alvenaria , bem como as placas receberão aplicação de fundo preparados, seguida de pintura acrílica aplicadas quantas demão forem necessárias para um perfeito acabamento.

Esquadrias: Tratamento com fundo selador em superfície lixada e limpa, em aplicação de 3 (três) demãos de tinta esmalte, tanto na madeira como ferro.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Deverão seguir especificações de projeto, obedecendo normas da municipalidade e da ABNT.

- INSTALAÇOES ELÉTRICAS:

Deverá obedecer ao projeto, e executado de acordo com as normas técnicas da NBR, e regulamento das instalações consumidoras da concessionária local.

- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES

São as barras de apoio que deverão ser instaladas nos banheiros adaptados.

17) Primeira Etapa : ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA-ESTRUTURA, COBERTURA E FECHAMENTO.

- OBJETIVO: O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os materiais a serem utilizados na edificação de um pavilhão de 15,00 metros de largura X 24,00 metros de comprimento totalizando 360,00 metros quadrados e com 4,00 metros de altura, com a estrutura em concreto pré-moldado e placas de fechamento externas, também em concreto pré-moldado, bem como estabelecer as normas que deverão reger a execução e todos os serviços.

- SISTEMA CONSTRUTIVO: A edificação do pavilhão pré-moldado será constituído de pórticos em concreto pré-moldado, com 6 pilares laterais frizados de concreto pré-moldado de 23x31cm,  e com 8 colunas de oitão frizadas em concreto pré-moldado de 23x31 cm, com tirantes, 3 tesouras em concreto pré-moldado para vão de 15,00 m, terças metálicas galvanizadas, cobertura em telhas com revestimento galvalume -0,5 mm,com EPS 30mm e filme  a serem fixadas sobre terças metálicas galvanizadas e haverá o fechamento das paredes externas inclusive oitões com placas de concreto pré-moldado.

- FUNDAÇÕES: Serão executadas fundações superficiais com micro tubulões armados com fck= 15 Mpas  e concretados (incluindo material e mão-de-obra), com diametro em torno de 70 cm e profundidade em torno de 2,00 m.Caso a profundidade, o sistema construtivo e a armadura da fundação descrito acima não serão suficientes, esta será revista e definida pelo executor, afim de adequar a fundação ao solo existente permitindo sua perfeita estabilidade.

- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: A estrutura será constituída por pórticos em concreto pré-moldado (constituído por dois pilares e tesoura com beiral).

Pilares em concreto pré-moldado:

A seção dos pilares será de no mínimo(23x31) tendo um pé-direito de 4,00 metros de altura, com resistência capaz de suportar os esforços a que serão submetidos.

Tesouras em concreto pré-moldado:

As tesouras que formarão a estrutura para o telhado serão constituídas por peças em concreto pré-moldado seção T com abas e com resistência capaz de suportar os esforços a que serão submetidos (com tirantes).

- COBERTURA: A cobertura será feita sobre as tesouras de concreto pré-moldado, tendo seu terçamento constituído por terças metálicas galvanizadas (perfil U), com resistência capaz de suportar os esforços a que serão submetidos.

As telhas serão com revestimento galvalume – 0,5 mm, mais EPS 30 mm e com filme, fixadas nas terças por parafusos, conforme prescrição do fabricante das telhas. As cumeeiras serão de galvalume-0,50 mm ajustadas para a inclinação dos braços de concreto.

O executor terá total responsabilidade pela segurança e estabilidade da obra, bem como pela sua montagem, enfim entregar cada parte da obra pronta e limpa. Convém ressaltar que a obra deverá ser acompanhada de Art de fabricação, montagem e execução.

- FECHAMENTO: Será executado o fechamento das paredes externas com placas de concreto pré-moldadas inclusive os oitões.

Trata-se da execução de um galpão pré-moldado, o qual deve incluir todos os materiais e os serviços desde montagem, transporte, etc, bem como o recolhimento relativo ao INSS e respectivo CREA de Execução, fabricação e montagem desta etapa, bem como outros serviços e despesas necessárias para a perfeita entrega da obra.

Lagoa dos Três Cantos, 20 de Junho de 2016.

Sergio Antônio Lasch					Andréa Rejane Kayser

Prefeito Municipal					Engenheira Civil